Bảng 1: Kết quả địa chỉ IP  4.

| Tên máy | IP address | Subnet mask | Geteway | DNS server |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P111M39 | 172.30.100.49 | 255.255.255.0 | 172.30.100.1 | 172.18.27.2 172.18.45.2 |

Bảng 2: Trình bày tính năng Geteway, DNS server và DHCP.

|  | Chức năng |
| --- | --- |
| Ceteway | Gateway có chức năng kết nối và truyền dữ liệu giữa mạng nội bộ và mạng bên ngoài (Internet). |
| DNS server | DNS Server có chức năng chuyển đổi tên miền (VD: www.google.com) thành địa chỉ IP (ví dụ: 142.250.190.78) để máy tính truy cập đúng máy chủ của website. |
| DHCP | Cấp phát IP và thông tin mạng tự động |

Bảng 3: Trình bày các loại địa chỉ Ipv6.

|  | Mô tả |
| --- | --- |
| Các loại địa chỉ Ipv6 | Có 3 loại: Unicast, Multicast và Anycast. |
| Các cách biểu diễn địa chỉ Ipv6 | Có thể biểu diễn địa chỉ Ipv6 bằng các cách: - Viết đầy đủ (Viết đủ 8 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 ký tự hex (0–9, a–f).VD: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329) - Rút gọn số 0 (VD: 2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329) - Dùng “ :: “ để thay chuỗi 0 dài ( VD: 2001:db8::ff00:42:8329) - Biểu diễn dạng hỗn hợp IPv6/IPv4. |

Bảng 4: Trình bày chức năng và ứng dụng của Router và Switch.

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Router | Router là thiết bị định tuyến mạng, có nhiệm vụ kết nối nhiều mạng khác nhau và chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa chúng dựa trên địa chỉ IP. | - Kết nối mạng LAN với Internet; .. - Định tuyến giữa các mạng con (Subnet). - Tạo mạng riêng ảo (VPN). - Bảo vệ mạng nội bộ. |
| Switch | Switch là thiết bị mạng tầng 2 (Data Link Layer) trong mô hình OSI, có nhiệm vụ kết nối nhiều thiết bị trong cùng một mạng LAN và chuyển tiếp dữ liệu dựa trên địa chỉ MAC. | - Kết nối các máy trong phòng thực hành. - Xây dựng mạng nội bộ doanh nghiệp. - Kết nối camera, AP Wi-Fi. - Tăng tốc độ mạng nội bộ. |

Bảng 5: Trình bày kết quả lệnh tracert kết nối với các máy chủ.

| Các máy chủ | Mô tả các nút trung gian |
| --- | --- |
| www.gmail.com | Gồm 14 nút: - Các nút 1–3: Mạng nội bộ của trường (CICT / CTU). - Các nút 4–10: Mạng của nhà cung cấp dịch vụ Internet (VNPT). - Các nút 11–14: Hệ thống mạng quốc tế của Google (1e100.net) – đích đến là máy chủ Gmail. Gói tin đi từ máy trong phòng thực hành → router nội bộ của trường → mạng VNPT → mạng quốc tế của Google → máy chủ Gmail. |
| www.facebook.com | Gồm 14 nút: - Các nút 1–3: Mạng nội bộ của Trường (phòng thực hành → mạng CICT/CTU). - Các nút 4–9: Mạng của VNPT – nhà cung cấp Internet, bao gồm các router trong nước và cổng quốc tế. - Các nút 10–14: Mạng Facebook (Meta) – trung tâm dữ liệu đặt tại Hồng Kông (HKG1), là nơi đặt máy chủ đích. Gói tin di chuyển từ máy tính trong phòng thực hành → mạng nội bộ của trường → mạng VNPT (ISP) → cổng quốc tế VNPT → mạng Facebook tại Hồng Kông, và cuối cùng đến máy chủ Facebook đích (163.70.158.35). |
| www.ctu.edu.vn | Gồm 3 nút: - Các nút 1–2: Là các thiết bị trong mạng nội bộ của trường (phòng thực hành → router trường). - Nút 3: Là máy chủ web của CTU (đích đến), vẫn nằm trong mạng nội bộ, không qua Internet. Gói tin đi từ máy tính trong phòng thực hành → router nội bộ của trường → máy chủ web www.ctu.edu.vn ngay trong mạng nội bộ của Đại học Cần Thơ. |
| www.twitter.com | Gồm 12 nút: - Nút 1–3: Các thiết bị trong mạng nội bộ của Trường Đại học Cần Thơ. - Nút 4–10: Các router của nhà cung cấp dịch vụ Internet VNPT, bao gồm đường truyền trong nước và quốc tế. - Nút 11–12: Các router thuộc Cloudflare – mạng trung gian toàn cầu của Twitter. → Đích đến cuối cùng là máy chủ Twitter (162.159.140.229). Gói tin đi từ máy tính trong phòng thực hành → router nội bộ của trường (CTU/CICT) → mạng VNPT → mạng Cloudflare (phân phối nội dung quốc tế) → máy chủ Twitter (X). |